LNG발전 가동경제성 자동 판단 시스템

발표 스크립트

SMP 기반 LNG 발전소 운전모드 최적화
ML 예측 · 이상구간 탐지 · 가이던스 생성 · 자동 전파

1. 문제 정의

[슬라이드: 과제 배경 및 문제 정의]

안녕하십니까. 저는 'LNG발전 가동경제성 자동 판단 시스템'에 대해 발표드리겠습니다.

1-1. 문제 또는 개선하고자 한 업무

광양소 전력수급현황 설명, 광양소에서는 제철소에서 사용하는 전력의 90%를 자가발전으로 충당하고있고 약 10% 수준만 구매를 하고있다.

자가발전은 부생가스 발전, LNG발전으로 이루어져있는데 공짜의 연료를 사용해 발전하는 부생가스 발전과 달리 LNG발전은 LNG라는 연료를 구입해서 발전을 해야함

근데 제철소에서 전력을 구매하는 가격이 있고, 또 전력이 남으면 판매를 할 수 있는데

LNG를 구입해와서 전력을 생산해서 전력 구매를 대체하거나 판매를 하는 것이 이득인지 사람이 수동으로 판단하고있음.

이런 과정은 에너지 수급담당자가 진행하고있는데 에너지 수급담당자는 매일 SMP, 즉 계통한계가격을 직접 확인하고, LNG발전의 경제적 가동 패턴을 수작업으로 계산하여 현장에 전파하고 있습니다.

구체적으로는 전력판매단가인 SMP를 매일 확인하고, 수전단가 확인, 대체단가 계산, BEP 산정, 운전모드 결정, 가동계획 수립, 현장 전파까지 매일 6~7단계의 수작업이 반복되고 있습니다.

1-2. 문제가 중요한 이유

최근 국가 내 재생에너지 확대로 역송단가가 지속적으로 하락하면서, SMP가 0원까지 떨어지는 구간이 발생하고 있고, 반대로 발전량이 줄어들 때 수요가 많이 늘어나게되면 170원/kWh 이상으로 급등하는 구간도 나타나고 있습니다. 광양소 기준으로 SMP 평균이 100원/kWh 이하로 하락하면 LNG발전 역송 경제성 확보가 불가능합니다.

수작업 프로세스에서는 이런 급변 구간을 놓칠 위험이 있으며, 특히 주말이나 공휴일이 포함된 구간에서는 담당자가 주말이나 휴일중에 업무를 해야하고, 다중 날짜를 한 번에 처리해야 하는 부담도 있으며 중요한건 담당자말고는 이 업무를 할 수 있는 사람이 없다. 실제로 SMP 이상구간을 1시간 늦게 파악하면, 시간당 수백만 원의 손실 또는 기회비용이 발생할 수 있습니다.

1-3. 문제를 바라본 관점 (가설 설정)

저는 이 문제를 세 가지 관점에서 바라봤습니다.

첫째, SMP 수집부터 전파까지의 전 과정을 파이프라인으로 자동화하면 휴먼에러를 구조적으로 제거할 수 있다.

둘째, 고정 임계값(100원, 170원) 대신 매월 변동하는 LNG 가격과 환율을 반영한 동적 임계값을 쓰면 이상구간 탐지 정확도가 높아진다.

셋째, ML 기반 설비 특성 예측을 결합하면, 단순 SMP 비교를 넘어 운전모드별 정밀한 경제성 비교가 가능하다.

이 세 가지 가설을 검증하기 위해 시스템을 설계하고 구현했습니다.

2. 주요 기능 및 구현 내용

[슬라이드: 시스템 아키텍처 / 실행 플로우차트]

2-1. 서비스/시스템 개요

시스템은 크게 7개 기능 모듈로 구성되어 있으며, 매일 17시 30분부터 19시 30분 사이에 자동으로 실행됩니다. SMP 수집(F1) > ML 예측(F2) > 경제성 계산(F3) > 이상치 탐지(F4) > 가이던스 생성(F5) > 자동 전파(F6) > 스케줄러(F7)의 흐름입니다.

2-2. 사용 기술 및 교육 내용 연계

F1. 데이터 수집 - SMP 데이터는 3단계 우선순위로 수집합니다. 1순위는 ePower 마켓의 KMOS에서 PyAutoGUI를 이용한 GUI 자동화(RPA)로 엑셀을 직접 다운로드하는 방식이고, 2순위는 전력거래소 KPX 웹 크롤링(BeautifulSoup4), 3순위는 공공데이터 API입니다. 환율은 한국은행 ECOS API에서 자동 수집합니다.

이렇게 단계를 나눈이유는 제가 데이터를 뽑아야하는 시간에는 웹크롤링, 공공데이터 API데이터로는 뽑아오기 어렵기 때문에 epower 마켓이라는 프로그램에서 데이터를 자동으로 끌어오는 것을 1순위로, 만약 데이터를 못끌어오면 2,3순위를 실행하기위해 만들었습니다.

> 교육과정 중 웹 API 활용 내용을 직접 적용했습니다. PyAutoGUI를 선택한 이유는 KMOS가 별도 API를 제공하지 않아 GUI 자동화가 유일한 방법이었기 때문입니다.

F2. ML 예측 - XGBoost 회귀 모델을 사용하여 운전모드별 역송량, 수전량, 발전효율을 예측합니다. 피처 엔지니어링에서는 시간의 순환 인코딩(sin, cos 변환)을 활용하고, 월별 Stratified K-Fold 교차검증으로 시계열 특성을 반영합니다. 2기 저부하 운전 데이터 부족 문제는 SMOTE 기법으로 보완했습니다.

> 머신러닝 주차에서 학습한 XGBoost, 교차검증, 데이터 불균형 처리를 실무 데이터에 적용한 사례입니다.

F3. 경제성 계산 엔진 - ML 예측 결과를 바탕으로 대체단가를 계산하고 BEP(손익분기 LNG 가격)를 도출합니다. BEP가 현재 LNG 가격보다 높으면 가동이 경제적이고, 낮으면 손해라는 판단을 내립니다. SMP가 동적 임계값 이상인 시간대에는 기력발전 LNG 점화의 BEP도 함께 계산합니다.

F4. 이상치 탐지 - BEP 계산식을 역방향으로 적용하여 해당 월의 경제성 한계 SMP를 동적으로 역산합니다. SMP 제로, SMP 경제성 한계, SMP 과대의 3단계로 분류하여 각각 감발/정지, 저부하 전환, 기력발전 점화를 권고합니다.

F5~F6. 가이던스 생성 및 자동 전파 - 분석 결과를 종합하여 시간별 가동계획표와 요약 리포트를 생성하고, Gmail SMTP 메일과 카카오톡 REST API로 자동 전파합니다. 금요일이나 공휴일 전날에는 주말/연휴 전체를 한 번에 통합 발송합니다.

F7. 스케줄러 및 대시보드 - APScheduler 기반 통합 스케줄러가 17:30에 시작하여, SMP 미공시 시 30분 간격으로 19:30까지 자동 재시도합니다. Streamlit 대시보드로 경제성 분석 결과를 실시간 시각화합니다.

2-3. 시행착오 과정에서 얻은 학습점

첫째, SMP 데이터 수집에서 가장 큰 시행착오가 있었습니다. 처음에는 KPX 크롤링만으로 충분할 것으로 예상했으나, 주말/공휴일에는 데이터 공시가 늦어지거나 형식이 달라서 파싱에 실패하는 경우가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 ePower KMOS GUI 자동화를 1순위로, KPX 크롤링을 2순위로 재편하고, 3순위 공공데이터 API까지 포함한 3단계 폴백 체계를 구축했습니다.

둘째, 주말 봄가을 특례할인 처리에서 예상치 못한 문제가 있었습니다. 토요일/일요일 11~13시에 수전단가가 50% 할인되는데, 이 구간에서 경제성 계산 결과가 '정지'로 나오면서 빈 칸으로 표시되는 문제가 있었습니다. 이를 통해 단순히 최적 모드만 표시하는 것이 아니라, 정지 판정 시에도 BEP 수치를 함께 보여줘야 담당자가 판단 근거를 확인할 수 있다는 점을 배웠습니다.

셋째, 다중 날짜 처리에서 데이터 불일치 문제가 있었습니다. 금요일에 토~월 가동계획을 발송할 때, 각 날짜의 SMP와 수전단가가 다른데 같은 날짜의 데이터로 모든 구간을 표시하는 오류가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 각 날짜별로 별도 경제성 분석을 수행하고, 메일과 카카오톡 모두 정확한 날짜의 데이터를 조합하여 표시하도록 개선했습니다.

2-4. 멘토링/코칭 피드백 반영

멘토링 과정에서 받은 주요 피드백과 반영 사항은 다음과 같습니다.

ML 학습과정에서 R^2값이 음수가 나오며 제대로 모델링이 안되는 상황이 생겼음. 그래서 데이터 smote 처리를 통해 데이터가 부족한 부분의 불균형처리하는 부분에 대한 피드백을 받고 수행했고 실제로 개선이 됐음

매일 오후 5시반 이후에 가동이 되는 특성 때문에 실제로 구현이 어려웠는데, 테스트 모델을 만들어서 실행해보자는 피드백을 듣고 원하는 날짜를 선택했을 때 잘 시연이 되는지 확인할 수 있었음.

3. 결과 및 시연

[슬라이드: Streamlit 대시보드 시연 / 녹화 영상 재생]

3-1. 결과 시연

지금부터 시스템 시연을 보여드리겠습니다. (시연 영상 재생)

Streamlit 대시보드에서 분석 대상 날짜와 LNG 가격을 설정하면, 24시간 시간대별로 SMP, 최적 운전모드, BEP, 경제성 금액이 표시됩니다. SMP 이상구간은 색상으로 강조되어 한눈에 식별할 수 있습니다.

스케줄러가 자동 실행되면 이 분석 결과가 메일과 카카오톡으로 자동 전파됩니다. 메일에는 SMP vs BEP vs LNG가격 차트와 시간대별 가동계획이 포함되고, SMP 이상구간이 탐지되면 임계값 기준선이 표시된 별도 차트와 함께 긴급 알림이 발송됩니다. 카카오톡에는 야간/주간 가동 가이던스 텍스트가 발송됩니다.

스케줄러가 정상실행되고있을때는 대시보드에 정상실행되고있다는 알림이 뜨고,

그렇지 않을때는 빨간색으로 알림을 줄 수 있게 구현했습니다.

3-2. 기대 효과

정량적 효과:

일일 수작업 소요시간: 약 30~40분 -> 자동화로 0분 (SMP 수집~전파 약 2분 내 완료)

SMP 이상구간 감지 지연: 수작업 시 최대 수 시간 -> 실시간 자동 탐지 (공시 후 5분 이내)

다중 날짜 처리: 금요일 수작업 시 3~4일치 개별 계산 -> 자동 통합 분석 및 1건 통합 발송

정성적 효과:

수급담당자의 반복 업무 해소로 핵심 의사결정에 집중 가능

동적 임계값으로 매월 변동하는 시장 조건을 실시간 반영, 판단 정확도 향상

ML 기반 설비 특성 예측으로 운전모드별 정밀 비교 가능

기력발전 LNG 점화 타이밍까지 포함한 종합적 가동 가이던스 제공

3-3. 인사이트 및 회고

이번 과제를 통해 가장 크게 느낀 점은, 기술 구현 자체보다 '현업 담당자의 실제 업무 흐름'을 정확히 이해하는 것이 훨씬 중요하다는 것이었습니다. 처음에는 ML 모델의 정확도에만 집중했지만, 실제로는 SMP 데이터 수집의 안정성, 주말/공휴일 처리, 메일/카톡 발송 포맷 등 운영 측면의 세부사항이 시스템의 신뢰도를 결정했습니다.

아쉬운 부분은, HMI 연동을 통한 현장 자동 알람까지는 구현하지 못한 점과, 보안 때문에 다양한 데이터를 학습시키지 못해서 실시간 전력부하까지 예측하는 것 까지 시도하지 못한 점입니다. 하지만 이런 한계를 인식한 것 자체가 향후 개선 방향을 설정하는 데 큰 도움이 되었습니다.

3-4. 교육 소감

한 달간의 교육을 통해, 파이썬 기반의 데이터 수집, 머신러닝, 웹 개발, 자동화 기술을 단순히 배우는 것을 넘어 실제 현업 문제에 적용해 보는 경험을 할 수 있었습니다. 특히 매일 사용하는 업무 프로세스를 자동화하면서, 코드 한 줄이 실무에서 어떤 가치를 만드는지 체감할 수 있었던 것이 가장 큰 수확이었습니다.

향후에는 이 시스템을 고도화하여 SMP 예측 기능을 추가하고, 부서 내 다른 반복 업무에도 자동화를 확대 적용할 계획입니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

부록 - Q&A 대비 메모

[발표자 참고용 - 예상 질문과 답변 요지]

Q. XGBoost를 선택한 이유는?

시계열 특성을 가진 테이블 데이터에서 높은 예측 성능을 보이며, 학습 속도가 빠르고 피처 중요도를 해석할 수 있어 현업 담당자에게 설명이 용이합니다. LSTM 등 딥러닝 모델도 검토했으나, 데이터 규모 대비 과적합 위험이 있어 XGBoost를 채택했습니다.

Q. 동적 임계값이 고정값보다 나은 점은?

LNG 가격이 8$/MMBtu일 때와 14$/MMBtu일 때 경제성 한계 SMP는 완전히 다릅니다. 고정 100원/170원은 특정 시점에만 맞고, 시장 조건이 바뀌면 오탐/미탐이 발생합니다. 동적 역산은 매월 실제 비용 구조를 반영하므로 정확도가 높습니다.

Q. SMP 데이터를 못 가져오면 어떻게 되나요?

3단계 폴백 체계(ePower GUI > KPX 크롤링 > 공공API)를 갖추고 있고, 모두 실패하면 전파를 생략하고 30분 간격으로 19:30까지 자동 재시도합니다. 실데이터가 없는 상태에서는 전파하지 않아 잘못된 정보 전달을 방지합니다.

Q. SMOTE 적용 시 과적합 우려는 없나요?

SMOTE는 학습 데이터에만 적용하고, 테스트 데이터에는 적용하지 않습니다. 또한 월별 Stratified K-Fold로 교차검증하여 과적합 여부를 모니터링하고 있으며, MIN_R2 기준을 충족하지 못하면 모델을 재학습하는 안전장치를 두었습니다.

Q. 기력발전 BEP는 왜 별도로 계산하나요?

기력발전은 증기터빈을 이용하므로 LNG발전과 효율이 다릅니다. 기력발전 효율은 2.3 Mcal/kWh로 LNG발전(약 1.575 Mcal/kWh) 대비 낮지만, SMP가 매우 높을 때는 추가 가동으로 수익을 창출할 수 있어 별도 BEP 판단이 필요합니다.